- Considere a operação de uma máquina que tenha o caminho de dados da Figura 2.2. Suponha que carregar os registradores de entrada da ULA leve 5 ns, executar a ULA demore 10 ns e armazenar o resultado de volta no registrador de rascunho tome 5 ns. Qual é o número máximo de MiPS de que essa máquina é capaz na ausência de paralelismo (pipelining)?

- Tempo total por instrução = 5 ns (carregar) + 10 ns (executar) + 5 ns (armazenar) = 20 ns

- Instruções por segundo = \frac{1}{20\times 10^{-9}}=5\times 10^7

- Máximo = 50 MiPS

- Qual é a finalidade da etapa 2 na lista da Seção 2.1.2? O que aconteceria se essa etapa fosse omitida?

- Tempo total por instrução = 5 ns (carregar) + 10 ns (executar) + 5 ns (armazenar) = 20 ns

- Instruções por segundo = \frac{1}{20\times 10^{-9}}=5\times 10^7

- Máximo = 50 MiPS

- No computador 1, o tempo de execução de todas as instruções é 10 ns. No computador 2, o tempo de execução é de 5 ns. você pode afirmar com certeza que o computador 2 é mais rápido? Discuta sua resposta.

      - Computador 1: todas instruções = 10 ns

      - Computador 2: todas instruções = 5 ns

      - Não é possível afirmar com certeza que o computador 2 é mais rápido, pois:

      - Pode ter um conjunto de instruções diferente.

      - Pode executar mais instruções para realizar a mesma tarefa.

      - O desempenho depende da quantidade de instruções necessárias para um programa, não apenas do tempo por instrução.

- imagine que você está projetando um computador de um só chip para um sistema embutido. O chip conte rá toda sua memória e executará à mesma velocidade da CPU sem penalidade de acesso. Examine cada um dos princípios discutidos na Seção 2.1.4 e diga por que são tão importantes (admitindo que ainda se deseje alto desempenho).

  - Simplicidade favorece regularidade → facilita projeto e otimização.

  - Menos é mais rápido → reduzir complexidade de instruções mantém alta velocidade.

  - Fazer o caso comum rápido → otimizar operações mais frequentes garante desempenho global.

  - Hierarquia de memória → mesmo sem penalidade inicial, sistemas maiores precisarão de escalabilidade.

  - Paralelismo → essencial para aproveitar ao máximo o chip.

  - Pipeline → aumenta throughput.

  - Predição e especulação → reduzem atrasos em desvios.

- Para competir com a prensa impressora recentemente inventada, um mosteiro medieval decidiu produzir em massa livros escritos em papel, reunindo um vasto número de escribas em uma grande sala. O superior do mosteiro então ditaria a primeira palavra do livro a ser produzido e todos os escribas a escre veriam. Em seguida, ele ditaria a segunda palavra e todos os escribas a escreveriam. Esse processo seria repetido até que o livro inteiro fosse lido e copiado. Com qual dos sistemas de processador paralelo dis cutidos na Seção 2.1.6 esse sistema é mais parecido?

- Uma única instrução (a palavra ditada) é aplicada simultaneamente por vários escribas (processadores) em diferentes cópias do livro (dados).

- À medida que descemos na hierarquia de memória de cinco níveis discutida no texto, o tempo de aces so aumenta. Faça uma estimativa razoável da razão entre o tempo de acesso por disco óptico e o tempo de acesso ao registrador da memória. Suponha que o disco já esteja on-line.

    - Registrador: ~1 ns

    - Disco óptico (já online): ~10 ms = 10^7 ns

    - Razão = \frac{10^7}{1}=10^7

    - O acesso ao disco é cerca de 10 milhões de vezes mais lento que ao registrador.

- Sociólogos podem obter três respostas possíveis para uma típica pergunta de levantamento como “você acredita em Papai Noel?” – ou seja: sim, não, nenhu ma opinião. Tendo isso em mente, a Sociomagnetic Computer Company decidiu construir um com putador para processar os dados do levantamento.Esse computador tem uma memória ternária, isto é, cada byte (tryte?) consiste em 8 trits, sendo que um trit contém um 0, um 1 ou um 2. Quantos trits são necessários para conter um número de 6 bits? Escreva uma expressão para o número de trits neces sário para conter n bits.

  - Um trit representa 3 valores → capacidade = \log _23\approx 1.585 bits por trit.

  - Para 6 bits: \frac{6}{1.585}\approx 3.79 → arredondando, 4 trits.

  - Expressão geral:
            TRITS NECESSÁRIOS = [ N/LOG² 3 ]

- Calcule a taxa de dados do olho humano usando as seguintes informações. O campo visual consiste em cerca de 106 elementos (pixels). Cada pixel pode ser reduzido a uma sobreposição das três cores pri márias, cada uma com 64 intensidades. A resolução temporal é de 100 ms.

    - Pixels: 10^6

    - Cada pixel: 3 cores × 64 intensidades = 64^3=262,144\approx 2^{18} níveis → 18 bits por pixel.

    - Total por quadro: 10^6\times 18=1.8\times 10^7 bits.

    - Resolução temporal: 100 ms = 0.1 s → 10 quadros/s.

    - Taxa de dados: 1.8\times 10^7\times 10=1.8\times 10^8 bits/s = 180 Mb/s.